ОТЧЕТ

- Была найдена информация по созданию Быстрой зарядки для электромобиля BMW I3 и Ford Kuga TDCI 163/360.

Схема принципиальная этого устройства

Данная схема позволяет регулировать зарядный ток в широких пределах, я пока выставил ток 18.5А/ 4.2кВт/ч исходя из мощности располагаемой сети на работе. тестовый заряд прошел успешно, по окончании заряда реле в кирпиче отключило силовое питание от авто.

Рисунки внешнего вида зарядки

- Быстрая зарядка для электрокара построенная на Arduino EV J1772

Станция зарядки электромобилей Arduino «Оборудование для снабжения электромобилей» (EVSE), реализующая протокол J1772.

J1772 используется в нынешнем поколении электромобилей и подключаемых модулей, таких как Nissan LEAF и Chevy Volt.

EVSE объявляет максимальный ток, доступный для EV, с пилот-сигналом 1 кГц. Рабочий цикл пилота устанавливает доступный ток, который может потреблять электромобиль. EVSE также функционирует как защитное устройство, линии 240 В переменного тока вилки J1772 не нагреваются до тех пор, пока EVSE и EV не подадут команду на начало зарядки. EVSE также функционирует как устройство прерывания замыкания на землю (GFCI).

Рисунок Зарядки

Рисунок полного устройства

- Были переведены файлы PDF-файлы с китайского и английского на русский:

А) Комбинированная система зарядки 1.0

Б) Протоколы связи для зарядки электромобилей

В) Описание MP1584

Г) Зарядка для электрокара

Д) EV Charge Control Basic. Установка и запуск контроллера зарядки

Все переведенные файлы лежат в папке переведенные, в отчете.

Полное описание 1 и 2, есть в документе типа Word быстрая зарядка.

Используемые ссылки для быстрой зарядки:

https://www.instructables.com/Arduino-EV-J1772-Charging-Station/

https://www.drive2.ru/l/527536883987644743/

Ссылки для перевода текста в файлах PDF, и конвертации PDF и Word:

https://www.onlinedoctranslator.com/app/translationprocess-pdf

https://www.pdfwordconvert.com/ru/